CONTEXTO DEL PROYECTO: SISTEMA HMI DISTRIBUIDO AIoT (ESP32-S3 + ESP32).

Estoy desarrollando un sistema embebido industrial dividido en dos nodos (Maestro y Esclavo) comunicados vía UART. Necesito que actúes como Ingeniero de Firmware Senior experto en ESP-IDF y LVGL. A continuación, detallo la arquitectura de hardware y software estricta que estamos utilizando:

1. HARDWARE MAESTRO (Interfaz de Usuario)

- Dispositivo: Elecrow CrowPanel 4.3" HMI Versión BASIC (Modelo DIS06043H).

  - Nota Crítica: Aunque se consideró la versión Advanced, el hardware físico confirmado tiene resolución 480x272 y panel táctil Resistivo, lo que confirma que es la versión Basic.

- SoC: ESP32-S3-WROOM-1-N4R2 (4MB Flash, 2MB PSRAM Quad-SPI).

- Pantalla: TFT LCD 4.3" Resolución 480x272 píxeles.

  - Driver: NV3047 (Interfaz RGB TTL de 16 bits - RGB565).

  - Configuración Crítica: Requiere Bounce Buffer en SRAM y PCLK bajo (~8-10 MHz) para evitar parpadeo (flickering/jitter) debido a la PSRAM Quad.

  - Pines RGB: PCLK:42, VSYNC:40, HSYNC:39, DE:41, BK_LIGHT:2.

- Touch: Controlador XPT2046 (Interfaz SPI).

  - Pines: MOSI:11, MISO:13, CLK:12, CS:38 (o 33), IRQ:36.

- Almacenamiento: Tarjeta SD (Slot nativo del CrowPanel) para Backup de datos.

- Responsabilidad: Ejecutar la Interfaz Gráfica (UI) generada con EEZ Studio + LVGL 9.2.0, gestionar la SD y comandar al Esclavo.

2. HARDWARE ESCLAVO (Adquisición y Comunicaciones)

- Dispositivo: ESP32 Development Board (DevKit V1 - Versión de 38 Pines).

- Sensores: Lectura de 16 Señales Analógicas mediante 4 módulos ADS1115 (ADC de 16 bits I2C).

  - Conexión: Bus I2C (SDA:21, SCL:22).

- Conectividad WAN: Módulo SIM900 (GSM/GPRS) conectado por UART.

  - Alimentación: Fuente externa dedicada de 5V/2A (para soportar picos de transmisión).

- Responsabilidad:

  - Escaneo WiFi: El Esclavo escanea redes y pasa la lista al Maestro para que el usuario elija.

  - Conexión: Gestiona la conexión WiFi y el fallback a GPRS (SIM900).

  - Instrumentación: Lee cíclicamente los 16 sensores y envía la telemetría al Maestro.

3. INTERCONEXIÓN Y ARQUITECTURA

- Enlace Maestro-Esclavo: Comunicación UART de alta velocidad.

  - Maestro (UART1/2) <-> Esclavo (UART2).

- Protocolo: Se requiere un protocolo de tramas (Start byte, ID comando, Payload, Checksum) para tunelizar datos (ej. lista de redes WiFi, credenciales, valores de sensores) sin bloquear la UI.

4. STACK DE SOFTWARE

- Framework: ESP-IDF (VSCode).

- Librería Gráfica: LVGL 9.2.0 (No versiones 8.x).

- Herramienta UI: EEZ Studio (EEZ Flow para lógica visual).

  - Estructura de Proyecto: Modular estricta. Carpetas: components/ui (generado por EEZ), components/Configuracion_AIoT (Drivers/HAL), main (Orquestador).

Objetivo Actual: [Aquí insertas tu nueva duda, por ejemplo: "Necesito implementar la tarea de recepción UART en el Maestro que parsee la lista de redes WiFi enviada por el Esclavo y actualice un Dropdown en LVGL..."]